ПОСТАНОВЛ  Е Н И Е

Администрации Афанасьевского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области

от « 28 » января  2015года                                                                              №  3

с.Афанасьевское

Об очистке крыш жилых домов и сооружений от снега и

наледи на территории Афанасьевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», а так же в связи большим
количеством снега и наледи на крышах зданий и сооружений, со
значительным перепадом температур наружного воздуха, и в целях предотвращения     аварийных	ситуаций     и     травматизма     населения

Администрация Афанасьевского сельского поселения постановляет:

1.	Рекомендовать руководителям управляющих организаций, иных
организаций и учреждений независимо от форм собственности, имеющих па
своем балансе здания и сооружения:

1.1.утвердить «Инструкцию о порядке выполнения
работ по очистке кровель жилых зданий и сооружений от снега и наледи»;

1.2. обеспечить ежедневный контроль за нормативным содержанием улично-дорожной сети населенных пунктов, внутридомовых территорий и подъездных путей, подходов и подъездов к жилым и административным зданиям в границах поселений;

1.3. принять в срочном порядке необходимые меры по очистке кровель зданий и сооружении от снега и льда, установке ограждений территорий, на которых возможен сход снежных и ледяных масс;

1.4.провести мониторинг состояния зданий и сооружений на предмет оценки возможности возникновения рисков обрушения кровель;

1.5. при необходимости сформировать бригады для удаления снежных масс и льда с кровель зданий и сооружений, обеспечить выполнение требований по технике безопасности бригадами при сбросе снега с крыш.

2. Уполномоченному по делам ГО ЧС и безопасности администрации Афанасьевского сельского поселения (Воробьева Е.Х.) :

2.1. на сельских сходах в населенных пунктах поселения провести работу с гражданами, имеющими личные жилые дома и иные сооружения на правах собственности, о необходимости принятия мер по очистке кровель данных зданий и строений от снега и льда;

2.2. разместить «Инструкцию о порядке выполнения
работ по очистке кровель жилых зданий и сооружений от снега и наледи» на информационных стендах поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на информационных стендах  поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Афанасьевского

сельского поселения                          Н.А.Замятина

Приложение

к постановлению Администрации

Афанасьевского сельского поселения

№ 3 от 28.01.2015 года

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

1.	Общие требования

- Очистка кровель от снега и наледи относится к разряду особо опасных работ, выполняемых на высоте, требует соблюдения соответствующих правил техники безопасности и оформляется письменным документом на особо опасные работы с указанием мероприятий по технике безопасности, фамилий исполнителей и их распиской на наряде.

- К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.

Повторная проверка знаний рабочими безопасных методов работ должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

1.3.	Регулярная очистка кровель производится рабочими подрядной
организации, эксплуатирующей здания, для чего в ее составе создаются
специальные бригады рабочих.

Работы по очистке кровель выполняются после инструктажа рабочих под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за производство работ.

В случае обильных снегопадов можно выделять для очистки кровель от

снега и наледи разнорабочих, дворников, рабочих по дому (с учетом их

согласия),   обученных   и   прошедших   производственный   инструктаж   по,

правилам техники безопасности и имеющих медицинский допуск к работе на

высоте.

В случае привлечения к работам по очистке кровель работников другой специальности ответственность за соблюдение ими правил техники безопасности возлагается на лицо, организующее работы на данном участке.

Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляет руководитель либо главный инженер подрядной организации.

2.	Условия производства работ

2.1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления. При оттепелях, если наблюдается

обледенение свесов на водоотводящих устройствах и протечки кровель, снег следует сбрасывать немедленно.

2.2. Не рекомендуется очистка от снега железобетонных крыш, имеющих мягкую кровлю с внутренним водоотводом, так как эти крыши имеют достаточный запас прочности. Очистку таких крыш от снега и наледи следует производить лишь в случае протечек на отдельных участках кровли.

2.3. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки.

  - Рабочие, работающие на крыше, должны иметь нескользящую подошву

(резиновую, валяную) обуви.

2.5.	Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или
пластмассовыми лопатами.

Применение стальных лопат и скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается, так как это разрушает кровельные покрытия.

2.6.	При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры
предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в
необходимых случаях проезжая часть улицы освобождается от транспорта и
ограждается на ширину возможного падения снега. На время работы
выставляются дежурные. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса
снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны.
Расстановка дежурных производится лицом, под руководством которого
ведется работа по очистке кровель (мастером или прорабом).

2.7.	Указанные меры относятся также к козырькам подъездов и балконов.

3. Подготовка к работе

До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи руководитель работ обязан:

3.1.	Проверить готовность бригады к производству работ:

- физическое состояние рабочих и их спецодежду;

- наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

- наличие необходимого инструмента и его исправность.

3.2.	Проверить техническое состояние:

- парапетной решетки;

- надежность закрепления страховочных веревок;

- лестниц или стремянок около слуховых окон;

- водосточных труб, воронок и крепление их;

- выступающих частей на фасаде зданий.

При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до производства работ по очистке кровли.

Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных
для обеспечения безопасности прохожих.

Место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов по улице

временно закрывается.

Дежурные стоят с внешней стороны ограждения па расстоянии не более 1 м от него.

- Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы па местах, обращая внимание па специфические условия производства работ на данном участке.

- Оформить письменный наряд - допуск па производство особо опасных работ.

4. Производство работ

- Очистка кровель от снега и наледи производится в основном в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в темное время суток место работы должно быть хорошо освещено.

- Очищать кровлю от снега следует со всех се скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. Для предохранения кровельного покрытия от повреждений снег- убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной не менее 5 см.

По этим соображениям с кровли не снимается и топкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

- При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок - растяжек, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.

- Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы.

4.5.	Воронки наружных водосточных труб рекомендуется закрывать на зиму
специальными крышками - лотками из листовой стали для предотвращения
скопления снега в воронках, обеспечения стока талых вод при оттепелях,
минуя водосточные трубы, и снижения их обледенения. При наступлении
устойчивой положительной температуры наружного воздуха крышки - лотки
необходимо с воронок спять.

4.6.	Работающим па крыше категорически запрещается касаться
телевизионных антенн, радиоточек, световых реклам и других установок,
которые могут вызвать поражение электротоком.

- После очистки кровли от снега и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять меры по их устранению.

- Настоящая инструкция о порядке выполнения работ по очистке кровель жилых зданий от снега и наледи в части мероприятий по технике безопасности распространяется и па летнюю очистку кровель от мусора.

4.9.	При очистке кровель необходимо соблюдать инструкции по технике
безопасности для кровельщиков (лиц, ремонтирующих кровли).